НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ фронтальных погрузчиков

Щетка с передним бункером ЩПБ-240

Щётка с передним бункером предназначена для очистки твёрдого дорожного покрытия от пыли, песка, и других сыпучих веществ, не вступающих в химические реакции с материалом щёточных дисков.

Щетка с передним бункером является навесным оборудованием для фронтальных погрузчиков.

Технические характеристики:

| Ширина очистки щётки, мм | 2400±30 |
| --- | --- |
| Ширина очистки с лотковой щеткой, мм | 2710±30 |
| Объем бункера, м.куб. | 0,30 |
| Диск щеточный (полипропилен «Билайн»), мм | 120 х 550 |
| Количество щёточных дисков | 48 |
| Частота вращения щёточных дисков, об/мин | 300 |
| Рабочая скорость машины не более, к м/час | 8 |
| Давление гидросистемы контура навесного оборудования, МПа | 16-18 |
| Подача гидравлической жидкости в контуре навесного оборудования не менее, л/мин | 50-60 |
| Емкость бака для воды, л. | 150 |