НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИПОГРУЗЧИКОВ

Щетка с передним бункером

Щетка фронтальная с передним бункером предназначена для механической уборки твердого дорожного покрытия от загрязнений, с загрузкой смета в бункер-мусоросборник и дальнейшей его выгрузки в местах утилизации или кузов транспортного средства.

Щетка является навесным оборудованием для фронтальных мини-погрузчиков и фронтальных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков, тракторов.

Конструкция щетки предусматривает несколько вариантов исполнения:

ЩПБ – щетка с передним бункером;

ЩПБЛ – щетка с передним бункером и лотковой щеткой;

ЩПБВ – щетка с передним бункером и системой орошения;

ЩПБВЛ – щетка с передним бункером, системой орошения и лотковой щеткой

Технические характеристики

| Модель | ЩПБ-200 | ЩПБ-240 |
| --- | --- | --- |
| Ширина очистки щетки, мм ±30 мм | 2000 | 2400 |
| Ширина очистки с лотковой щеткой, мм ±30 мм | 2310 | 2710 |
| Объем бункера, м.куб | 0,25 | 0,35 |
| Диаметр щеточных дисков, мм | 550 | 550 |
| Количество устанавливаемых щеточных дисков | 40 | 48 |
| Скорость вращения щеточных дисков, об/мин | до 300 | до 300 |
| Рабочая скорость машины не более, км/час | 8 | 8 |
| Давление гидравлической жидкости, МПа | 16 - 18 | 16 - 18 |
| Расход гидравической жидкости, л/мин | 50 - 60 | 50 - 60 |
| Напряжение питания, В | 12 | 12 |
| Емкость бака для воды, л. | 150 | 150 |
| Габаритные размеры, мм ±30 мм |  |  |
| Длина базовое исполнение / с лотковой щеткой | 1620/2140 | 1620/2140 |
| Ширина базовое исполнение / с лотковой щеткой | 2340/2530 | 2740/2930 |
| Высота базовое исполнение / высота с баком | 645/1085 | 645/1085 |
| Масса база/масса с баком и лотковой щеткой, кг ±30 кг | 380/480 | 420/520 |