НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ фронтальных погрузчиков

Щетка дорожная МП-250/800 с колесными опорами

Щётка дорожная МП-250/800 предназначена для очистки твёрдого дорожного покрытия от пыли, песка, и других сыпучих веществ не вступающих в химические реакции с материалом щёточных дисков.

Щётка дорожная является навесным оборудованием для коммунально-строительных машин.

Щетка дорожная является навесным оборудованием для фронтальных погрузчиков.

Технические характеристики:

| Диаметр щеточных дисков, мм | 800 |
| --- | --- |
| Ширина захвата щетки, м | 2,5 |
| Количество устанавливаемых щеточных дисков | 49 |
| Максимальная скорость вращения щетки, об/мин | 200 |
| Скорость подметания не более, км/час | 8 |
| Максимальное давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 25(254,8) |
| Максимальный угол поворота | ±30° |
| Габаритные размеры, мм |  |
| длина/ширина/высота максимальная | 2100/2855/960 |
| Масса, кг | 340 |