НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ МИНИПОГРУЗЧИКОВ

Щетка с передним бункером на вилочный погрузчик с приводом от гидравлики

Щетка фронтальная с передним бункером предназначена для механической уборки твердого дорожного покрытия от загрязнений, с загрузкой смета в бункер-мусоросборник и выгрузку в места утилизации.

Щетка фронтальная с передним бункером является навесным оборудованием для вилочных погрузчиков с креплением на вилы погрузчика.

Технические характеристики:

| Модель | ЩПБ-156 | ЩПБ-200 |
| --- | --- | --- |
| Ширина очистки щетки, мм ±30 мм | 1560 | 2000 |
| Ширина очистки с лотковой щеткой, мм ±30 мм | 1870 | 2310 |
| Объем бункера, м.куб | 0,20 | 0,25 |
| Диаметр щеточных дисков, мм | 550 | 550 |
| Количество устанавливаемых щеточных дисков | 31 | 40 |
| Скорость вращения щеточных дисков, об/мин | до 300 | до 300 |
| Рабочая скорость машины не более, км/час | 8 | 8 |
| Давление гидравлической жидкости, МПа | 16 - 18 | 16 - 18 |
| Рабочая подача гидравлической жидкости, л/мин | 50 - 60 | 50 - 60 |
| Напряжение питания, В | 12 | 12 |
| Емкость бака для воды, л. | 150 | 150 |
| Габаритные размеры, мм ±30 мм |  |  |
| Длина базовое исполнение / с лотковой щеткой | 1620/2140 | 1620/2140 |
| Ширина базовое исполнение / с лотковой щеткой | 1905/2095 | 2340/2530 |
| Высота базовое исполнение / высота с баком | 645/1085 | 645/1085 |
| Масса база/масса с баком и лотковой щеткой, кг ±30 кг | 350/450 | 380/480 |