НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

Снегоочиститель шнеко(фрезерно) – роторный С1-200ПГ

Снегоочиститель шнеко(фрезерно)-роторный на МТЗ – незаменимое навесное оборудование для уборки дорог, тротуаров и других территорий, покрытых снегом.

Снегоочиститель является навесным оборудованием для тракторов (МТЗ-80.1, МТЗ-82, «Беларус» 900-й серии) ЮМЗ-6, ЮМЗ-6ДМ, ЛТЗ-60АБ). Трактор должен быть оборудован задней трехточечной навеской.

Эффективная многофункциональность нашего снегоочистителя гарантирует его успешное применение в различных ситуациях!

Технические характеристики:

| Диаметр шнека, мм | 480 |
| --- | --- |
| Ширина шнека, мм | 2000 |
| Диаметр ротора, мм | 750 |
| Скорость вращения шнека, об/мин | до 254 |
| Скорость вращения ротора, об/мин | до 600 |
| Скорость уборки, не более, км/час | от 0,5 до 5 |
| Привод рабочих органов | гидравлический |
| Поворот раструба и козырька раструба снегоочистителя | ручной |
| Дальность отбрасывания снега, м | до 15 |
| Высота убираемого снежного покрова, м (max) | до 0,5 |
| Рекомендуемый расход гидропотока, не менее, л/мин | 95-105 |
| Давление в гидросистеме, МПа | 16-18 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| длина/ширина/высота ±50 мм | 1300/2000/2280 |
| Масса, кг | от 490 до 598 |