НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

Фреза дорожная с гидроприводом

Дорожная фреза предназначена для ремонта асфальтобетонных покрытий дорог, тротуаров и других объектов дорожной инфраструктуры. Оборудование обеспечивает качественную и эффективную обработку поверхности при выполнении ремонтных работ различной сложности.

С помощью фрезы можно выполнять:

- устранение колейности и наплывов;

- сплошное фрезерование покрытия;

- оконтуривание ямочного ремонта;

- обработку границ ремонтируемых участков.

Фреза используется в качестве навесного оборудования для тракторов МТЗ-80.1, МТЗ-82, «Беларус» 900-й серии, ЮМЗ-6, ЮМЗ-6ДМ и ЛТЗ-60АБ тягового класса 1,4 и 2. Трактор должен быть оснащен задним навесным устройством НУ-2 по ГОСТ 10677 либо навеской категорий 2 и 2N по ГОСТ ISO 730, а также валом отбора мощности (ВОМ) и гидроходоуменьшителем.

Для корректной эксплуатации заднее навесное устройство должно обеспечивать возможность принудительной догрузки вниз.

Работа фрезы осуществляется совместно с автономной гидростанцией ГС-100, устанавливаемой на трактор и подключаемой к валу отбора мощности.

Дополнительно оборудование может комплектоваться системой полива с баком для воды.

Технические характеристики:

| Модель | ФДТ-04Г | ФДТ-06Г |
| --- | --- | --- |
| Ширина фрезерования, мм | 400 | 600 |
| Глубина фрезерования, мм | 0-75 |  |
| Рабочая скорость, км/час | 0-2,5 |  |
| Тип рабочего органа | Барабанный |  |
| Количество резцов барабана, шт. | 39 | 58 |
| Привод вращения барабана гидравлический | от ГС-100 |  |
| Гидравлический поток рабочей жидкости, л/мин | 80-100 |  |
| Давление рабочей жидкости, МПа | 16-20 |  |
| Привод регулирования глубины фрезерования гидравлический | От гидросистемы трактора |  |
| Давление в гидросистеме привода, МПа | 16-20 |  |
| Система полива с баком для воды | Опция |  |
| Объем бака для воды, л | 80 |  |
| Напряжение питания, В | 12 |  |
| Габаритные размеры, мм, ±20 мм |  |  |
| Длина | 1180 |  |
| Ширина | 715 | 900 |
| Высота / Высота с системой полива | 1200 / 1300 |  |
| Масса (без ГС-100), кг, ±10 кг |  |  |
| Без системы полива | 560 | 640 |
| С системой полива | 620 | 700 |