НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

Фреза дорожная тракторная ФДТ-10

Дорожная фреза – незаменимый инструмент при ямочном ремонте дорог и площадей. Она представляет собой барабан с 97 резцами, которые при вращении срезают слой материала, а барабан измельчает их.

Фреза дорожная является навесным оборудованием для тракторов (МТЗ-80.1, МТЗ-82, «Беларус» 900-й серии) ЮМЗ-6, ЮМЗ-6ДМ, ЛТЗ-60АБ). Трактор должен быть оборудован задней трехточечной навеской и гидроходоуменьшителем.

Фреза дорожная позволяет демонтировать покрытия дорог без использования дополнительных инструментов. Тем самым увеличивается производительность дорожных работ с минимально затраченными временем и средствами!

Технические характеристики:

| Ширина фрезерования, мм | 1000 |
| --- | --- |
| Глубина фрезерования, мм | 0-70 |
| Заглубление за один проход, мм | 30-50 |
| Тип рабочего органа | барабанный |
| Диаметр барабана, мм | 550 |
| Количество резцов, шт | 97 |
| Тип привода рабочего органа | гидравлический |
| Расход жидкости (масло гидравлическое) привода навесного оборудования, л/мин | 160 |
| Давление в гидросистеме привода навесного оборудования, МПа, | 16 - 21 |
| Производительность, при скорости 0-0,44 км/ч на 1 диапозоне ГХУ на 1 передаче трактора, м²/ч | 105 (значение может меняться в зависимость от качества дорожного покрытия, температуры воздуха и т.д...) |
| Возможность установки системы полива | Да |
| Емкость бака системы орошения, л | 80 |
| Напряжение питания насоса системы орошения, В | 12 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| длина/ширина/высота | 925/1352/1153 |
| Масса, кг (без системы полива) | 805 |
| Масса, кг (эксплуатационная с использованием системы полива) | 900 |