НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

Экскаватор ковшовый ЭК-32

Ковшовые экскаваторы пользуются большим спросом на рынке и отлично выполняют целый комплекс погрузочно-разгрузочных работ. Из-за практичности и универсальности их применяют в различных сферах деятельности.

Экскаватор ковшовый является навесным оборудованием для тракторов (МТЗ-80.1, МТЗ-82, «Беларус» 900-й серии) ЮМЗ-6, ЮМЗ-6ДМ, ЛТЗ-60АБ). Трактор должен быть оборудован задней трехточечной навеской и гидроходоуменьшителем.

Производительные, универсальные и маневренные – наши экскаваторы отлично подойдут для ваших работ.

Технические характеристики:

| Масса экскаватора, кг | 750 |
| --- | --- |
| Емкость ковша, м³ | 0,07 |
| Глубина копания, м | 3,2 |
| Производительность рабочего цикла, сек | 30 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм |  |
| длина/ширина/высота | 1530/1990/1865 |
| Высота выгрузки, мм | 2100 |
| Высота с поднятым ковшом, мм | 3100 |
| Ширина ковша, мм | 400 |
| Рекомендуемый расход, л/мин | 45-80 |
| Рекомендуемое давление в гидросистеме, МПа | 16-18 |