НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИПОГРУЗЧИКОВ

Измельчитель веток и древесных отходов (Шредер)

ШД-2 (Шредер) предназначен для измельчения древесных отходов лесопиления и порубочных остатков, измельчения веток, а также измельчения древесины при разборе строений с возможным присутствием металлических элементов, поддонов, паллет, ящиков, остатков лома деревянных домов, деревянных конструкций, отходов мебельного производства, ДСП, МДФ, фанеры, деревянных панелей и досок с гвоздями в щепу.

Измельчитель веток и древесных отходов ШД-2 (Шредер) является навесным оборудованием для универсальных минипогрузчиков.,

Измельчитель веток и древесных отходов ШД-2 (Шредер) является навесным оборудованием для тракторов (МТЗ-80.1, МТЗ-82, «Беларус» 900-й серии). Трактор должен быть оборудован задней трехточечной навеской и ВОМ.

Благодаря определенной конструкции, шредер для дерева не прихотлив в обслуживании, не требует постоянной заточки ножей и определенных навыков у обслуживающего персонала, что делает шредер для древесины незаменимым на предприятиях ЖКХ и в других сферах.

Технические характеристики:

| Размер камеры измельчения, мм | 200/370 |
| --- | --- |
| Производительность, куб/час | до 3 |
| Количество валов, шт | 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 4400 |
| Подача гидравлической жидкости, л/мин, не менее | 60 |
| Давление в гидросистеме. МПа | 16-21 |
| Ширина ножа, мм | 16 |
| Диаметр диска ножа, мм | 210 |
| Количество режущих зубьев на ноже, шт | 4 |
| Скорость вращения вала , об/мин | 20-70 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 1150х1080х700 |
| Масса, кг | 420 |