НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

Автономная гидросистема

Предназначена для обеспечения необходимых параметров гидравлической системы, по расходу и давлению, для эффективной работы навесного оборудования.

Автономная гидросистема состоит из редуктора-насоса, гидробака и системы трубопроводов.

Редуктор-насос устанавливается на вал отбора мощности трактора и фиксируется на штатных элементах трактора.

Установка гидробака предполагается в трех вариантах исполнения в зависимости конструкции навесного оборудования.

Автономная гидросистема является навесным оборудованием для тракторов (МТЗ-80.1, МТЗ-82, «Беларус» 900-й серии) ЮМЗ-6, ЮМЗ-6ДМ, ЛТЗ-60АБ). Трактор должен быть оборудован задней трехточечной навеской.

Технические характеристики:

| Модель насоса | НШ-50 |
| --- | --- |
| Номинальное давление | 16Мпа |
| Подача при оборотах ВОМ трактора | 540 об/мин – 40-60 л/мин 1000 об/мин – 70-100 л/мин |
| Максимальная мощность при оборотах | 540 об/мин - 19 квт 1000 об/мин - 28 квт |
| Варианты исполнения |  |
| установка бака | - сбоку трактора - на заднюю трехточечную навеску - на самом навесном оборудовании |
| по объему бака | - 150 литров |
| по охлаждению масла | - без принудительного охлаждения (комплектация по умолчанию) - с принудительным охлаждение (опция) |