НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

Автономная гидросистема

Автономная гидросистема предназначена для тракторов (МТЗ-80.1, МТЗ-82,  «Беларус» 900-й серии) ЮМЗ-6, ЮМЗ-6ДМ, ЛТЗ-60АБ). Трактор должен быть оборудован задней трехточечной навеской.

Автономная гидросистема является независимой и служит для создания потока масла под давлением, необходимым для управления гидрофицированными навесными агрегатами.Привод насоса осуществляется от ВОМ трактора Установка гидробака и редуктора-насоса предполагается в трех вариантах исполнения в зависимости конструкции навесного оборудования.

Технические характеристики:

| Тип насоса | НШ 50М-3-Л |
| --- | --- |
| Номинальное давление, МПа (кгс/см²) | 16(160) |
| Подача при оборотах выходного вала 540 об/мин, л/мин | 60 |
| Подача при оборотах выходного вала 1000 об/мин, л/мин | 120 |
| Максимальная мощность при оборотах выходного вала 540 об/мин, кВт | 19 |
| Максимальная мощность при оборотах выходного вала 1000 об/мин кВт | 35 |
| Масса привода насоса, кг | 48 |
| Емкость бака, л | 150 |
| Заправочная емкость, л | 120 |
| Масса сухого бака, кг | 90 |
| Масса заправленного бака, кг | 197 |
| Габаритные размеры бака, мм |  |
| длина/ширина/высота | 748/552/450 |
| Рекомендуемое масло |  |
| – летом | И20А |
| – зимой | ИТ или ВМГЗ |
| – рабочая температура | +60°… -40°С |

| Варианты исполнения |  |
| --- | --- |
| установка бака | – сбоку трактора – на заднюю трехточечную навеску – на самом навесном оборудовании |
| по объему бака | – 60 литров – 120 литров |
| по охлаждению масла | – без принидутельного охлаждения – с принудительным охлаждением (установка радиатора и вентилятора) |