НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИПОГРУЗЧИКОВ

Измельчитель пней дисковый ИПД-70

Измельчитель пней дисковый ИПД-70 предназначен для:

- срезания и измельчения кустарниковой растительности на корню, поросли, погребенной древесины.

- измельчения древесных стволов диаметром до 200мм. до высоты 60 мм над уровнем поверхности земли;

- измельчения одиночных пней диаметром до 500 мм. до высоты 60 мм над уровнем поверхности земли.

Измельчитель пней дисковый ИПД-70 работает без заглубления фрезы в почву.

Измельчитель пней дисковый ИПД-70 является навесным оборудованием для колесных и гусеничных мини-погрузчиков (погрузчиков) с соответствующими характеристиками гидравлической системы и системы крепления навесного оборудования, технологической рабочей скоростью движения машины.

Технические характеристики:

| Рабочая ширина сплошной обработки, мм | 745 |
| --- | --- |
| Высота среза над уровнем поверхности земли, не менее, мм | 60 |
| Тип привода | гидравлический |
| Диаметр фрезы | 745 |
| Количество резцов, шт | 20 |
| Частота вращения фрезы без нагрузки, об/мин (при гидропотоке 100 л/мин) | 1200 |
| Давление в гидросистеме, МПа | от 16 до 21 |
| Подача гидравлической жидкости, л/мин | от 75 до 100 |
| Габаритные размеры*, мм, ±50мм |  |
| длина | 1550 |
| ширина по корпусу/по монтажной плите | 1000/1200 |
| высота | 700 |
| Масса, кг, ±30 кг | 480 |