НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

Гидроходоуменьшитель ХД-3

Гидроходоуменьшитель ХД 3 предназначен для получения пониженных скоростей, меньших 1,26 км/ч, на тракторе. Он понижает скорость на I и II передачах. Гидроходоуменьшитель ГХУ включается только при прогретом до рабочей температуры масла в КПП.

Гидроходоуменьшитель ХД 3 состоит из планетарного редуктора, который понижает диапазоны скорости и гидравлической системы. Гидроуменьшитель ставиться на КПП с левой стороны. Гидроходоуменьшитель ХД 3 ГХУ выполняет взаимосвязанные функции: пониженные диапазоны движения трактора, бесступенчатое изменение скорости диапазонов, повышенные диапазоны при отключении гидроходоуменьшителя.

Пониженные диапазоны движения трактора гидроходоуменьшитель ГХУ достигает механической частью, включаемой в кинематическую цепь трансмиссии трактора. Скорость движения трактора на I и II передачах переднего и заднего хода с понижающим и без понижающего редуктора снижается в соответствии с передаточным числом механической части гидроходоуменьшителя ГХУ. На рисунке изображен гидроходоуменьшитель ХД 3.

Технические характеристики:

| Максимальная передаваемая мощность ГХУ, кВт | 10 |
| --- | --- |
| Максимальный крутящийся момент ГХУ на выходном валу, Н*м | 700 |
| Минимальное передаточное число ГХУ | 9 |