НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ экскаваторов-погрузчиков

Фреза дорожная на стрелу экскаватора

Дорожная фреза – незаменимый инструмент при ямочном ремонте дорог и площадей. Она представляет собой барабан с резцами, которые при вращении срезают слой материала, а барабан измельчает их.

Фреза дорожная позволяет демонтировать покрытия дорог без использования дополнительных инструментов. Тем самым увеличивается производительность дорожных работ с минимально затраченными временем и средствами!

Технические характеристики:

| Наименование | ФД-03/ФД-04/ФД-06 |
| --- | --- |
| Масса, кг | 563/600/675 |
| Ширина фрезерования, мм | 300/400/600 |
| Глубина фрезерования, мм | 0-120 |
| Количество резцов барабана, шт | 30/39/58 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина/ширина/высота | 1080/1405/870 |
| Тип рабочего органа, | Барабанный |
| Подача гидравлической жидкости, л/мин, не менее | 60-125 |
| Давление в гидросистеме, МПа | 16-21 |
| В исполнение с системой полива | Да |
| Напряжение питания, В | 12 |