НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ фронтальных погрузчиков

Ковш распределительный КР-2300

Ковш распределительный с гидравлическим приводом предназначен для разбрасывания сухих, рыхлых материалов типа: стружка, опил, измельченная солома, кора.

Ковш позволяет эффективно и в короткие сроки равномерно распределить материал на большую площадь.

Для монтажа-демонтажа и эксплуатации ковша водителю погрузчика не требуется дополнительная помощь.

Ковш распределительный является навесным оборудованием для фронтальных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков и тракторов.

Технические характеристики

| Ширина захвата при посыпании, м | 2,3 |
| --- | --- |
| Объем бункера геометрический, м³ | 2,0 |
| Скорость работы при посыпании, не более км/час | 10 |
| Давление гидравлической жидкости, МПа | 16 - 20 |
| Рабочая подача гидравлической жидкости, л/мин | 70 - 100 |
| Габаритные размеры, мм, ±50 мм |  |
| Длина | 1480…1580* |
| Ширина | 2460 |
| Высота | 1255 |
| Масса, кг | 670…750* |

Примечание - * Параметры в зависимости от кронштейнов крепления к погрузчику