НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ фронтальных погрузчиков

Щётка дорожная

Щётка дорожная предназначена для очистки твёрдого дорожного покрытия от пыли, песка, и других материалов, не вступающих в химические реакции с материалом щёточных дисков.

Надежная конструкция и простота в работе делает наши дорожные щетки незаменимым оборудованием для ваших работ!

Щётка дорожная является навесным оборудованием для фронтальных мини-погрузчиков и фронтальных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков

Технические характеристики

| Диаметр щеточных дисков, мм | 550 |  | 800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | МП-220/55 | МП-250/55 | МП-220/80 | МП-250/80 |
| Ширина захвата щетки, м | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,5 |
| Количество устанавливаемых щеточных дисков | 44 | 50 | 43 | 49 |
| Скорость вращения щётки, об/мин | до 300 |  | до 220 |  |
| Скорость подметания, км/час | 8 |  |  |  |
| Давление в гидросистеме, МПа | 16-18 |  | 16-20 |  |
| Подача гидравлической жидкости, л/мин | 45 - 60 |  | 60 - 75 |  |
| Максимальный угол поворота | ±30° |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм ±50 мм. |  |  |  |  |
| длина | 1240 | 1240 | 1490 | 1490 |
| ширина | 2540 | 2840 | 2630 | 2930 |
| высота максимальная | 650 | 650 | 840 | 840 |
| высота с баком | 1100 | 1100 | 1320 | 1320 |
| Масса, кг ± 20 кг | 200-290 | 210-300 | 350-480 | 370-500 |
| Привод поворота щётки | ручной / гидравлический |  |  |  |

Щетка дорожная МП имеет несколько вариантов исполнения:

МП - Щётка дорожная с механическим поворотом;

МПГ - Щётка дорожная с гидроприводом поворота;

МПВ - Щётка дорожная с системой орошения и механическим поворотом;

МПВГ - Щётка дорожная с системой орошения и гидроприводом поворота.