НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИПОГРУЗЧИКОВ

Фреза дорожная ФДЭ-04 для экскаватора JCB 3/4CX

Дорожная фреза – незаменимый инструмент при ямочном ремонте дорог и площадей. Она представляет собой барабан с резцами, которые при вращении срезают слой материала, а барабан измельчает их.

Фреза дорожная позволяет демонтировать покрытия дорог без использования дополнительных инструментов. Тем самым увеличивается производительность дорожных работ с минимально затраченными временем и средствами!

Технические характеристики:

| Рабочая ширина фрезерования, мм | 400 |
| --- | --- |
| Максимальный снимаемый слой асфальта, мм | 120 |
| Минимальный снимаемый слой асфальта, мм | 30 |
| Шаг регулировки снимаемого слоя, мм | 30 |
| Давление в гидросистеме фрезы, бар | 180-210 |
| Подача масла в гидросистему фрезы, л/мин | 100-130 |
| Габаритные размеры фрезы, мм |  |
| Ширина | 690 |
| Высота | 1040 |
| Длина | 880 |
| Масса фрезы, кг | 550 |