НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ

Стрела грузовая СГ-3,0 и СГ-5,0

Рис.1 СГ-3,0

Рис.2 СГ-5,0

Стрела грузовая безблочная расширяет функциональные возможности погрузчика и предназначена для перемещения, подъёма и опускания грузов с целью производства строительно-монтажных работ.

Стрелы грузовые СГ-3,0 и СГ-5,0 показаны на рисунках 1 и 2.

Стрела грузовая является навесным оборудованием для фронтальных и телескопических погрузчиков соответствующей грузоподъемности.

Технические характеристики

| Модель | СГ- 3,0 | СГ- 5,0 |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъемность погрузчика, не менее, кг | 3000 | 5000 |
| Количество такелажных отверстий | 3 | 4 |
| Параметры грузоподъемности: |  |  |
| Расстояние от монтажной панели стрелы, мм / грузоподъемность, кг | 700 / 3000 | 555 / 5000 |
|  | 1750 / 1400 | 1345 / 2200 |
|  | 2800 / 1000 | 2135 / 1200 |
|  |  | 2925 / 800 |
| Габаритные размеры, мм |  |  |
| Длина | 3200-3600* | 3300-3700* |
| Ширина | 1300-1450* | 1200-1450* |
| Высота | 550-1100* | 600-1200* |
| Масса, кг, ± 20 кг | 400-580* | 400-600* |

Примечание -  * Параметры в зависимости от кронштейнов крепления к машине