НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

Щётка дорожная МП

Дорожная щетка предназначена для эффективной очистки твердых покрытий от пыли, песка и других сыпучих материалов, не оказывающих химического воздействия на материал щеточных дисков. Оборудование обеспечивает качественную уборку территорий и подходит для эксплуатации в различных условиях.

Щетка используется в качестве навесного оборудования для тракторов МТЗ-80.1, МТЗ-82, «Беларус» 900-й серии, ЮМЗ-6, ЮМЗ-6ДМ и ЛТЗ-60АБ, оснащенных передним погрузчиком (КУН) или передним навесным устройством (ПНУ).

Для корректной работы оборудования гидросистема трактора должна соответствовать установленным техническим требованиям.

При отсутствии у заказчика трактора с необходимыми опциями возможна поставка комплекта с передней навеской и автономной гидросистемой, работающей от вала отбора мощности. Такое решение позволяет расширить функциональные возможности трактора и использовать дополнительное навесное оборудование с гидроприводом.

Технические характеристики:

| Модель | МП-220/800 | МП-250/800 |
| --- | --- | --- |
| Ширина захвата щетки, мм | 2200 | 2500 |
| Максимальный угол поворота щетки | ±30° |  |
| Давление гидравлической жидкости, МПа | 16-18 |  |
| Рабочая подача гидравлической жидкости, л/мин | 60-70 |  |