НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИПОГРУЗЧИКОВ

Косилка-кусторез

Косилка-кусторез предназначена для скашивания травы, и древесной растительности диаметром до 30 мм.

Косилка-кусторез является навесным оборудованием для универсальных минипогрузчиков.

Изделие состоит из следующих частей:

– плита навески, предназначена для соединения кустореза к погрузчику;

– звено второе (с вращающимися ножами), предназначено для среза травы, кустов и т.п.

Технические характеристики:

| Модель | ККФ-1,7 / ККФ-1,7К* |
| --- | --- |
| Смещение режущего звена в обе стороны от центра*, мм | 300 |
| Вылет ножа вперед за габарит кожуха, мм | 50 |
| Ширина захвата, мм, ±50 мм | 1715 |
| Частота вращения ножа, об/мин (при подаче 60 л/мин) | 725 |
| Высота среза от поверхности, не менее, мм | 55 |
| Количество ножей, шт. | 2 |
| Рабочая скорость движения не более, км/час | 3 |
| Наличие в минипогрузчике системы дренажа | требуется |
| Давление гидравлической жидкости, МПа | 14-18 |
| Рабочая подача гидравлической жидкости, л/мин | 50-60 |
| Габаритные размеры, мм, ±50 мм |  |
| длина | 990-1150 / 1050-1210** |
| ширина | 1770 |
| высота с ограждением | 1180 |
| Масса, кг ±20 | 185-230 / 250-300** |