НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ

Мойка барьерных ограждений МБО – 800/800

Мойка барьерных ограждений предназначена для очистки нестойких загрязнений (пыли, грязи, противогололедных реагентов), не вступающих в химическую реакцию с материалом щетки или очищаемой поверхностью дорожных ограждений, отбойников, звукозащитных экранов, не имеющих светоотражателей или электрических фонарей.

Мойка барьерных ограждений является навесным оборудованием для универсальных мини-погрузчиков и фронтальных мини-погрузчиков.

Технические характеристики

| Высота щётки, мм ±30 мм | 800 |
| --- | --- |
| Диаметр щеточных дисков, мм ±30 мм | 800 |
| Количество щеточных дисков, шт | 16 |
| Емкость бака для воды, л | 150 |
| Скорость вращения щёточных дисков, не более, об/мин | 220 |
| Скорость машины рабочая не более, км/час | 8 |
| Давление гидравлической жидкости, МПа | 14-20 |
| Подача гидравлической жидкости, л/мин | 60-75 |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм ±50 мм |  |
| длина | 1990 |
| ширина | 1750 |
| высота | 1150 |
| Масса, кг, ±30 кг | 420 |