НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИПОГРУЗЧИКОВ

Фреза дорожная ФД-04 с гидросмещением

Дорожная фреза с гидросмещением – незаменимый инструмент при ямочном ремонте асфальтобетонных покрытий дорог и площадей. Она представляет собой барабан с необходимым количеством резцов, которые при вращении срезают слой материала, а барабан измельчает их.

Фреза дорожная с гидросмещением позволяет демонтировать покрытия дорог без использования дополнительных инструментов. Тем самым увеличивается производительность дорожных работ с минимально затраченными временем и средствами.

Технические характеристики:

| Ширина фрезерования, мм | 400 |
| --- | --- |
| Глубина фрезерования, мм | 0-100 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| длина/ширина/высота | 1185/2250/868 |
| Тип рабочего органа | барабанный |
| Подача гидравлической жидкости привода навесного оборудования, л/мин, не менее | 80 |
| Давление в гидросистеме привода навесного оборудования, МПа | 16 - 21 |
| Количество резцов барабана, шт | 34 |
| Производительность, при заглубление рабочего барабана в фрезеруемую поверхность на 70 мм, м2/час (значение может меняться в зависимость от качества дорожного покрытия, температуры воздуха и т.д...) | 42 |
| Смещение рабочего органа, мм, не менее | 500 |
| Привод перемещения рабочего органа | гидравлический |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Масса, кг | 850 |