НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ

Траншеекопатель (экскаватор траншейный)

Одним из флагманов в линейке навесного оборудования является траншеекопатель с гидроприводом, предназначенный для прокладки траншей прямоугольного сечения под укладку кабеля и других коммуникаций в грунтах I и II категорий, за исключением грунтов с размерами включений свыше 40 мм.

Допускается использование изделия при работе в не мерзлом природном дисперсном грунте по ГОСТ 25100: верхний растительный слой; песок; супесь; легкие суглинки; торфяники. Допустимый уровень грунтовых вод не менее 1 м до дна отрываемого канала.

Траншеекопатель дает возможность осуществлять процесс копания и выемку отработанного грунта одновременно, за один проход. Извлеченный им грунт можно использовать при засыпке траншеи, поскольку он равномерно измельчается и укладывается по краю траншеи.

Траншеекопатель является навесным оборудованием для универсальных мини-погрузчиков, фронтальных мини-погрузчиков и экскаваторов-погрузчиков

Технические характеристики

| Модель | ЭТ-120/16 / ЭТ-150/16 / ЭТ-170/16 | ЭТ-120/20 / ЭТ-150/20 / ЭТ-170/20 |
| --- | --- | --- |
| Максимальная производительность на грунтах I категории, м/час (значение может меняться в зависимость от структуры, температуры грунта и т.д.) | 30 / 23 / 19 | 24 / 18 / 15 |
| Глубина копания, не более, м | 1,2 / 1,5 / 1,7 | 1,2 / 1,5 / 1,7 |
| Ширина траншеи, м | 0,16 | 0,2 |
| Давление гидравлической жидкости, МПа | 16 - 20 | 18 - 20 |
| Рабочая подача гидравлической жидкости, л/мин | 70 - 100 | 70 - 100 |
| Габаритные размеры, мм ±50 |  |  |
| длина | 2000 / 2300 / 2500 | 2000 / 2300 / 2500 |
| ширина | 1450 | 1450 |
| высота | 610 | 610 |
| Масса, кг, ±50кг | 332 / 360 / 460 | 360 / 400 / 490 |