НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ МИНИПОГРУЗЧИКОВ

Автономная гидравлическая станция АГС-10

Автономная гидравлическая станция предназначена для использования в паре с навесным оборудованием. Благодаря не большим размерам и весу возможна установка как на само навесное оборудование, так и на саму машину.

При установке АГС на мини погрузчиках, фронтальных погрузчиках и тракторах не имеющих своей гидравлической линии, для работы навесным оборудованием, появляется возможность использования практически любой навески.

Каждая гидростанция комплектуется:

- ДВС (от 15л.с. до 24л.с.)

- Гидравлическим насосом НШ-10

- Гидрораспределителем с предохранительным клапаном

- Фильтром для гидравлического масла

- Уровнем масла в баке и указателем его температуры

- БРС для быстрого подключения навески.

Технические характеристики:

АГС-10

| Мотор, л.с. | 17-24 |
| --- | --- |
| Насос, Нш | 10 |
| Поток гидравлической жидкости, л/мин | До 30 |
| Давление, МПа | 16 |
| Вес, кг | 95 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| длина/ширина/высота | 790/510/560 |

Возможна работа:

- Щетки и уборочные машины с шириной захвата до 2200 мм., и диаметром диска до 550 мм.