НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ

Щётка с передним бункером и системой обеспыливания

Дорожная щетка с передним бункером и системой обеспыливания особенно незаменима для уборки в закрытых помещениях (цехах, складах).

Щетка с бункером позволяет быстро и эффективно производить уборку, сметая мусор, листву и другие загрязнения в бункер-мусоросборник.

Основной особенностью конструкции щетки является улавливание, успокаивание и отфильтровывание пыли поднятой во время уборки.

Щетка является навесным оборудованием для универсальных мини-погрузчиков и фронтальных мини-погрузчиков.

Технические характеристики

| Ширина захвата щетки, мм ±30 мм | 1560 |
| --- | --- |
| Объем бункера, м.куб | 0,24 |
| Диаметр щеточных дисков, мм | 550 |
| Количество устанавливаемых щеточных дисков, шт. | 31 |
| Скорость вращения щеточных дисков, об/мин | До 300 |
| Скорость машины не более, км/час | 8 |
| Максимальное давление в гидросистеме, МПа | 16-18 |
| Подача гидравлической жидкости, л/мин | 50-60 |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Габаритные размеры, мм ±30 мм |  |
| длина | 2050 |
| ширина | 1920 |
| высота | 1150 |
| Масса, кг ±30 кг | 530 |