НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ фронтальных погрузчиков

Снегоочиститель С-250АД

Снегоочиститель С-250 АД с автономным двигателем – эффективное навесное оборудование для уборки городских дорог, шоссе, трасс от снега, его погрузки в транспортное средство.

Также снегоочиститель на фронтальный погрузчик является незаменимым при прокладывании дорог в снежной целине. Так как при высокой дистанции отброса снега, не образуется его высокий нарост на обочинах.

Благодаря автономному двигателю происходит независимый подвод энергии к механизмам рабочего органа с максимальной эффективностью.

C нашим снегоочистителем вы получите удобство, высокую производительность и качественное удаление снежного покрова! А управлять основными функциями снегоочистителя вы можете прямо из кабины!

1)Снегоочиститель с автономным двигателем  С-250 АД-1

Комплектация : один шнек-метатель, высота уборки 1000мм., ширина 2500 мм., раструб для уборки снега на обочину.

2)Снегоочиститель с автономным двигателем  С-250 АД-2

Комплектация : один шнек-метатель, высота уборки 1000мм.ширина 2500 мм., раструб для погрузки в транспортное средство, высота погрузки до 3,2 метра.

Дополнительно

Уширитель боковой – (Компект -2 штуки (по 100 мм))

Система предпускового подогрева (Электроподогреватель ОЖ ДВС (220 Вольт)

Система предпускового подогрева( подогреватель  поддона картера ДВС)

Фары (Компект -2 штуки)

Технические характеристики:

| Рабочая ширина удаления снежного покрова, за один проход машины без расширителей | 2500 мм. |
| --- | --- |
| Рабочая ширина удаления снежного покрова, за один проход машины с расширителями | 2700 мм. |
| Рекомендуемая скорость машины при уборке снега высотой до 1м. и удельной плотности снега 300 кг/м3 | 1 км/ч. |
| Высота снежного покрова, убираемая за один проход машины | до 1.1 м. |
| Плотность убираемого снега | 120-600 кг/м3. |
| Производительность снегоочистителя, при плотности снега 300 кг/м3 | не более 695 т/час. |
| Дальность выброса снега, максимальная | 20 м. |
| Максимальный угол поворота раструба влево и в право от продольной оси машины, раструб для уборки | 360 град. |
| Максимальный угол поворота раструба влево и в право от продольной оси машины, раструб для погрузки | 115 град. |
| Высота погрузки снега максимальная, с раструбом для погрузки | 3,2 м. |
| Мощность двигателя (RICARDO R6105AZLDS) | 110 кВт. |
| Габаритные размеры: |  |
| Ширина, без расширителей | 2550 мм. |
| Ширина, с расширителями | 2700 мм. |
| Высота (с раструбом для погрузки) | 3500 мм. |
| Высота (с раструбом для уборки) | 2360 мм. |
| Высота (раструб демонтирован, глушитель снят) | 1650 мм. |
| Длина | 2200 мм. |
| Объём топливного бака | 200 л. |
| Снаряжённая масса, без кронштейнов крепления |  |
| С раструбом для уборки, с расширителями | 3,76 т. |
| С раструбом для уборки, без расширителей | 3,66 т. |
| С раструбом для погрузки, с расширителями | 3.85 т. |
| С раструбом для погрузки, без расширителей | 3.75 т. |

| Снегоочиститель с автономным двигателем С-250 АД-1 Раструб для уборки снега на обочину. | Снегоочиститель с автономным двигателем С-250 АД-2 Раструб для погрузки в транспортное средство, высота погрузки до 3,2 метра. |
| --- | --- |