НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ фронтальных погрузчиков

Снегоочиститель с автономным двигателем С-250 АД

Снегоочиститель с автономным двигателем предназначен для работы совместно с фронтальными погрузчиками, имеющими грузоподъёмность, обеспечивающую гарантированное передвижение погрузчика в составе со снегоочистителем.

Снегоочиститель используется для очистки твердого дорожного покрытия от рыхлого снега или снежных валов (ГОСТ Р59434), удаления снежных заносов. Является эффективным навесным оборудование для уборки городских дорог, шоссе и трасс от снега.

В исполнении с погрузочным раструбом обеспечивает погрузку убираемого снега в кузов транспортного средства.

Благодаря автономному двигателю происходит независимый от погрузчика подвод энергии к механизмам снегоочистителя с максимальной эффективностью.

Управление основными узлами и функциями снегоочистителя осуществляется с пульта управления, размещаемого в кабине погрузчика.

Снегоочиститель с погрузочным раструбом	Снегоочиститель с уборочным раструбом

Пуль управления

Технические характеристики

| Модель снегоочистителя | С-250 АД62 | С-250 АД110 |
| --- | --- | --- |
| Рекомендуемая грузоподъемность погрузчика, тонн | Более 2,5 | Более 5,0 |
| Расчетная производительность, не более, тонн/час (при плотности снега 300кг/м3) | 356 | 695 |
| Ширина очистки (без расширителей / с расширителями), м | 2,5 / нет | 2,5 / 2,7 - 2,8* |
| Высота убираемого снега, м | до 1 | до 1,1 |
| Расчетная дальность выброса снега, м | до 23 | до 20 |
| Удельная плотность убираемого снега, кг/м3 | 120-600 |  |
| Мощность двигателя номинальная, кВт | 62 | 110 |
| Тип двигателя | дизельный |  |
| Объем топливного бака, л | 125 | 200 |
| Рабочий орган комбинированный, тип | шнек-метатель |  |
| Привод шнека-метателя | механический |  |
| Рекомендуемая скорость уборки, км/час (при плотности снега 300 кг/м3 и его высоте 1 м) | 0,5 |  |
| Высота погрузки снега максимальная, м (в исполнении с погрузочным раструбом) | 3,2 |  |
| Диапазон поворота уборочного раструба, градусы | 360 |  |
| Диапазон поворота погрузочного раструба, градусы | 340 |  |
| Привод поворота раструба и верхнего козырька | электрический |  |
| Габариты (без кронштейнов крепления к погрузчику) |  |  |
| Длина (без учета положения погрузочного раструба), мм | 1855 | 2135-2350* |
| Ширина (без учета положения погрузочного раструба), мм | 2500 | 2535-2800* |
| Высота, мм |  |  |
| Без раструбов | 1540 | 1900 |
| С уборочным раструбом / С погрузочным раструбом | 2500 / 3520 | 2990 / 3635 |
| Масса снаряженная, кг (без кронштейнов крепления к погрузчику) |  |  |
| Без расширителей (уборочный раструб / погрузочный раструб) | 2180 / 2230 | 3600 / 3670 |
| Расширители 2,7 м (уборочный раструб / погрузочный раструб) | нет | 3690 / 3760 |
| Расширители 2,8 м (уборочный раструб / погрузочный раструб) | нет | 3710 / 3780 |

Примечание - * Параметры в зависимости от типа установленных расширителей.