НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ фронтальных погрузчиков

Снегоочиститель с гидроприводом

С1-200ГП;  С2-200ГП;       С1-250ГП;  С2-250ГП

Снегоочиститель с гидравлическим приводом рабочих механизмов – незаменимое навесное оборудование в зимний период. Идеально подходит для уборки дорог, тротуаров и других территорий, покрытых снегом.

Снегоочиститель используется для очистки твердого дорожного покрытия от рыхлого снега или снежных валов (ГОСТ Р59434), удаления снежных заносов.

Снегоочиститель является навесным оборудованием для фронтальных и телескопических погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков, обеспечивающих необходимые гидравлические характеристики, указанные в таблице и скорость уборки от 1 км/час до 5 км/час.

Снегоочиститель с гидравлическим приводом имеет несколько вариантов исполнения:

С1-200ГП - Ширина захвата 2 м; один шнек;

С2-200ГП - Ширина захвата 2 м; два шнека;

С1-250ГП - Ширина захвата 2,5 м; один шнек;

С2-250ГП - Ширина захвата 2,5 м; два шнека.

Базовое исполнение

Все указанные варианты снегоочистителей оборудуются механическим (ручным) поворотом раструба и верхнего направляющего козырька.

Дополнительные опции **

Установка системы гидравлического поворота раструба при помощи гидроцилиндра.

При этом поворот раструба будет осуществляться на 90º в правую сторону по ходу движения, а  при перестановке оси штока гидроцилиндра на 90º в левую сторону по ходу движения. Поворот верхнего направляющего козырька может быть механическим (ручным) или гидравлическим.

Технические характеристики

| Модель | С1-200 ГП С2-200 ГП | С1-250 ГП С2-250 ГП |
| --- | --- | --- |
| Ширина захвата, мм | 2000 | 2500 |
| Диаметр шнека, мм | 400 |  |
| Диаметр ротора, мм | 750 |  |
| Скорость вращения шнеков, максимальная, об/мин | 260 |  |
| Скорость вращения ротора, максимальная, об/мин | 625 |  |
| Скорость уборки, км/час | 1 - 5 |  |
| Давление гидравлической жидкости, МПа | 16 - 20 |  |
| Рабочая подача гидравлической жидкости, л/мин | 90 - 100 |  |
| Поворот раструба и козырька в базовом исполнении | Механический (ручной) |  |
| Угол поворота раструба |  |  |
| Ручной поворот раструба | 360° |  |
| Поворот раструба гидроцилиндром (смотри **) | 90°** |  |
| Габаритные размеры, базовое исполнение, мм, ±50 мм |  |  |
| длина | 1195 – 1500* |  |
| ширина | 2020 | 2520 |
| высота, козырек опущен / козырек поднят, мм, ±50 мм | 2180 / 2535 |  |
| Масса для вариантов базового исполнения, кг |  |  |
| С1-200 ГП | 556 – 735* |  |
| С2-200 ГП | 606 – 850* |  |
| С1-250 ГП | 606 – 850* |  |
| С2-250 ГП | 665 – 910* |  |

Примечание - * Параметры в зависимости от кронштейнов крепления к погрузчику.