НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ фронтальных погрузчиков

Щётка МП-250/55 с автономной гидростанцией АГС-10

Щетка дорожная с АГС-10 предназначена для очистки твёрдого дорожного покрытия от пыли, песка, и других материалов, не вступающих в химические реакции с материалом щёточных дисков.

Надежная конструкция и простота в работе делает дорожную щетку незаменимым оборудованием для ваших работ!

Щётка дорожная с АГС-10 является навесным оборудованием для фронтальных мини-погрузчиков и фронтальных погрузчиков, вилочных погрузчиков, не имеющих гидравлической системы, предназначенной для работы навесного оборудования.

Технические характеристики

| Диаметр щёточных дисков, мм | 550 |
| --- | --- |
| Ширина захвата щётки, мм | 2500 |
| Количество устанавливаемых щёточных дисков | 50 |
| Скорость вращения щётки, об/мин | до 150 |
| Скорость подметания не более, км/час | 5 |
| Максимальный угол поворота | ±30° |
| Габаритные размеры, мм, ±50 мм |  |
| длина | 1200…1400* |
| ширина | 2840 |
| высота с АГС-10 | 1300…1400* |
| Масса с АГС-10 (без гидравлической жидкости), кг, ±20 кг | 350…450* |

Примечания:

* Параметры в зависимости от кронштейнов крепления к погрузчику.

Щетка дорожная с АГС-10  имеет несколько вариантов исполнения:

МП - Щётка дорожная с механическим поворотом;

МПВ - Щётка дорожная с системой орошения и механическим поворотом.