НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ

Буровая установка БУ-1,2

Буровая установка обеспечивает быстрое бурение глубиной до 2 м. Диаметр скважин при этом варьируется от 150 до 400 мм.

Буровая установка предназначена для бурения отверстий в грунтах I - III категорий по буримости, за исключением грунтов с размерами включений свыше 40 мм.

Допускается использование изделия при работе в не мерзлом природном дисперсном грунте по ГОСТ 25100: верхний растительный слой; песок; супесь; легкие суглинки; торфяники.

Буровая установка является навесным оборудованием для универсальных мини-погрузчиков и фронтальных мини-погрузчиков.

Технические характеристики

| Глубина бурения, м |  |
| --- | --- |
| без удлинителя | до 1,1 |
| при установленном удлинителе | до 2,0 |
| Диаметры изготавливаемых отверстий, мм | 150; 200; 300; 400 |
| Максимальная скорость вращения бурового инструмента, об/мин | 230 |
| Максимальный крутящий момент на буровом инструменте, Нм | 1080 |
| Рабочая подача гидравлической жидкости, л/мин | 60-100 |
| Давление гидравлической жидкости, МПа | 16-20 |
| Масса без инструмента, кг | 120±30 |
| Масса инструмента (поставляется отдельно) диаметром, кг |  |
| 150 мм | 22±5 |
| 200 мм | 24±5 |
| 300 мм | 32±5 |
| 400 мм | 36±5 |
| Масса удлинителя, кг | 16±2 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |