НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ фронтальных погрузчиков

Отвал поворотный О-280/100Г

Отвал поворотный О-280/75Г с гидроприводом поворота предназначен для перемещения сыпучих и кусковых материалов, выравнивания земельных площадей и.т.д.

Отвал поворотный является навесным оборудованием для фронтальных погрузчиков.

Отвал представляет собой сварную конструкцию из листовой стали, состоящую из корпуса отвала, поворотного кронштейна, кронштейна, панели и адаптера установки на машину.

Поворот отвала осуществляется гидроцилиндрами, подключаемыми к гидросистеме машины, при помощи быстроразъемных соединений (БРС).

Технические характеристики:

| Ширина захвата, мм | 2800 |
| --- | --- |
| Максимальный угол поворота | ±30° |
| Привод поворота отвала | гидравлический |
| Количество гидроцилиндров поворота отвала, шт | 2 |
| Величина гидропотока, л/мин | до 60 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| длина/ширина/высота | 1050/2800/1000 |
| Масса отвала, кг | 670 |