НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ фронтальных погрузчиков

Разбрасыватель противогололедных материалов щелевой РПМ-2,0

Разбрасыватель противогололедных материалов щелевой РПМ-2,0 предназначен для распределения сухих твердых противогололедных материалов по ГОСТ Р 58427-2020, в зимний период.

РПМ-2,0 представляет собой специализированное оборудование для равномерного распределения сыпучих реагентов. Данное оборудование эффективно и в короткие сроки справляется с обработкой больших площадей, дорог, площадок, придомовых территорий, городских тротуаров и т.п.

Важной особенностью конструкции РПМ-2,0 является:

- безопасное распределение реагентов, исключающее риск повреждения припаркованных автомобилей и предметов инфраструктуры застройки;

- наличие вала-рыхлителя и решетки, исключающих образование комков и способствующих равномерной подаче материала на подающий вал;

- возможность регулирования подачи материала, позволяющая оптимизировать расход реагентов и исключающая их перерасход;

- возможность самозагрузки, исключающая привлечение дополнительных сил и средств;

- наличие опорных ног, гарантирующее надежное хранение.

Для монтажа-демонтажа и эксплуатации разбрасывателя водителю погрузчика не требуется дополнительная помощь.

Разбрасыватель является навесным оборудованием для  фронтальных погрузчиков и экскаваторов-погрузчиков грузоподъемностью не менее 3 тонн.

Технические характеристики

| Ширина распределения материала, м | 2,3 |
| --- | --- |
| Объем бункера геометрический, м³ | 2,0 |
| Скорость работы при посыпании, не более км/час | 15 |
| Давление гидравлической жидкости, МПа | 16 - 20 |
| Рабочая подача гидравлической жидкости, л/мин | 60 - 100 |
| Габаритные размеры, мм, ±50 мм |  |
| Длина | 1455…1580* |
| Ширина | 2560 |
| Высота | 1310 |
| Масса, кг | 980…1100* |

Примечание - * Параметры в зависимости от кронштейнов крепления к погрузчику