НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ фронтальных погрузчиков

Ковш бетоносмесительный КБ-1000; КБ-1000Г

Ковш бетоносмесительный (КБ-1000) предназначен для приготовления штукатурных растворов ГОСТ Р 58766-2019 или бетонных смесей по ГОСТ 25820-2014 и ГОСТ 26633-2015, с заполнителем фракцией до 40 мм, при температуре окружающего воздуха от +5°С до +45°С.

Ковш бетоносмесительный изготавливается из прочных износостойких материалов, что обеспечивает надежную и длительную эксплуатацию. Продуманная конструкция узлов уплотнения вала-смесителя обеспечивает длительную работу изделия, при его своевременном обслуживании.

Ковш бетоносмесительный является навесным оборудованием для фронтальных погрузчиков и экскаваторов-погрузчиков, обеспечивающих необходимые гидравлические характеристики, указанные в таблице.

Ковш бетоносмесительный может изготавливаться в двух исполнениях

КБ-1000 – Механический (ручной) привод открывания заслонки выгрузки;

КБ-1000Г – Гидравлический привод открывания заслонки выгрузки, при помощи гидроцилиндра.

Общая информация

Ковш бетоносмесительный выполнен в виде сварной конструкции в которой расположен вал-смеситель. Вал приводится в движение от гидромотора цепной передачей. Крепежная панель предназначена для навешивания ковша на машину с соответствующим быстрозажимным устройством или адаптером. Подача рабочей жидкости в гидромотор осуществляется при помощи рукавов высокого давления с установленными на них быстроразъемными соединениями.

Технические характеристики

| Объем ковша (геометрический по воде), л | 1100 |
| --- | --- |
| Рабочий объем раствора, л | 830 |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 75 |
| Рабочая подача гидравлической жидкости, л/мин | 75…100 |
| Давление в гидросистеме, МПа | 16-20 |
| Габаритные размеры транспортные д/ш/в, мм, ±50 мм | 1150-1400* х 2305 х 1270 |
| Масса (без смеси), кг ±100 кг | 800-1020* |

Примечания - * Параметры в зависимости от кронштейнов крепления к машине.