НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ фронтальных погрузчиков

Мульчер М - 250 АД

Мульчер предназначен для измельчения травяного покрова, кустарников, подлеска с диаметром стволов не более 70 мм (при сплошном мульчировании) и поваленных деревьев.

Допускается измельчение отдельно стоящих пней высотой не более 1м. и диаметром не более 350 мм.

Мульчер является навесным оборудованием для фронтальных погрузчиков грузоподъёмностью не менее 3 тонн.

Технические характеристики

| Ширина убираемой полосы, мм, ±60 мм | 2500 |
| --- | --- |
| Мощность двигателя, кВт | 110 |
| Рабочая скорость мульчирования, км/ч | не более 5 |
| Максимальное заглубление резцов относительно уровня земли (толщина срезаемого слоя), мм | 50 |
| Максимальная высота резцов над уровнем земли, мм (при опоре на лыжи без отрыва от поверхности) | 50 |
| Максимальный диаметр древесных стволов убираемого подлеска при сплошном мульчировании, мм | 70 |
| Максимальный диаметр отдельно стоящих пней, мм | 350 |
| Тип резцов ротора | Фиксированные, сменные |
| Количество резцов ротора, шт | 50 |
| Привод ротора | Механический (клино-ременная передача) |
| Объём топливного бака, л | 125 |
| Габариты, мм, ±50 мм |  |
| Длина (без кронштейнов крепления к машине) | 1740 |
| Ширина | 2940 |
| Высота (по воздухозаборнику) | 1740 |
| Высота (по строповочным петлям) | 1640 |
| Масса эксплуатационная (без кронштейнов крепления к машине), кг, ±100 кг | 2960 |